MР18

Система ароматизации воздуха автоматическая

(САВА)

Руководство по монтажу и эксплуатации

Назначение устройства

Система ароматизации воздуха автоматическая, в дальнейшем САВА - это система, которая встраивается в существующий кондиционер или вентиляционную систему и позволяет моментально ароматизировать воздух в помещении, а также позволяет избавляться от комаров и других вредных насекомых.

САВА предназначен для работы с системами кондиционирования, использующими любой тип хладагента (R22, R410, и т.д.). С любым видом систем вентиляции.

Устройство не требует регулировки, имеет встроенную самодиагностику исправности датчиков, индикацию текущего режима работы, что повышает удобство монтажа и контроля системы. Устройство предназначено для работы в составе систем кондиционирования, систем вентиляции при любых режимах работы охлаждение, нагрев, вентиляция.

В Устройстве находится реле потока воздуха, что исключает постоянную работу нагревателя пластин, он работает только при потоке воздуха.

При необходимости работы кондиционера с выключенной САВА, на устройстве предусмотрен выключатель питания.

«Горячий датчик» непрерывно подогревается встроенным в него резистором.

При отсутствии потока воздуха через датчики удерживается высокая дельта температур и, соответственно, высокая дельта напряжения на входе компаратора. В итоге нагреватель устройства обесточивается. При наличии потока дельта между датчиками уменьшается, что приводит к включению устройства. Индикатором вкл/выкл является светодиод устройства рис. 1.

Рис.1

Технические характеристики устройства.

Табл. 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 ± 10% (50 Гц) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1 |
| Температура эксплуатации устройства, ºС | - 40 ÷ + 65 |
| Габаритные размеры, мм. | 105×50×20 |

Комплектность.

САВА                                                             		- 	1шт.

Руководство по монтажу и эксплуатации    	            -	1 экз.

Пластины от комаров                                                         -           5 шт.

Монтаж устройства

!!! Все работы по монтажу и подключению САВА следует производить только при отключенном питании системы кондиционирования.

САВА устанавливается под фильтр внутреннего блока на испаритель (рис. 2) и подключается только на клеммы N (для подключения нулевого проводника), L (для подключения фазного провода) полярность не важна (рис. 3), существующие у любого вида кондиционеров. Монтаж устройства в системы вентиляции осуществляется в месте потока приточного воздуха.

Рис.2

Рис.3

Установка пластин.

Установка пластин в устройство САВА приведена на рис. 4. После установки соответствующей пластины устройство готово к использованию.

Рис 4.

!!! При возникновении затруднений при монтаже устройства, обратитесь к специалисту.

Регулировка устройства.

Устройство не требует регулировки.

Требования безопасности.

Все работы по монтажу и подключению регулятора следует производить только при отключенном питании системы кондиционирования.

Техническое обслуживание.

Эксплуатация САВА не требует проведения регламентных работ в течение всего периода работы.

Правила хранения.

Устройство может храниться в сухом, не отапливаемом помещении. Температура     хранения     должна    быть    не    ниже     -40°С    и    не   выше +75°С.

Избегайте контакта с химикатами. Не подвергать механическому   давлению.

Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок работы устройства 1 год с момента продажи. В течение гарантийного срока   покупатель   имеет   право   на   ремонт   или   замену   изделия   при   обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу устройства в случаях:

несоблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации и хранения, предусмотренных настоящим руководством; ремонта устройства владельцем или лицами на то не уполномоченными;
использования устройства  не по назначению, эксплуатации в составе неисправного кондиционера

Производитель : ООО «Климат-Контроль НН» город Нижний Новгород

Эксклюзивный поставщик на территории РФ : ООО «ОПТКЛИМАТ» город Москва